ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходомеров-счетчиков на коллектора № 7 и 9 объекта «Наружные водосточные сети (Наружные сети водопровода (Сети дождевой канализации)» и проведение монтажных и пусконаладочных работ по их установке

| № | Наименование | Характеристики и виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ СК Ду 150 К-т №1 (для безнапорных труб) Lсв=10м. /ИВК СК ETH | Номинальный диаметр, DN 150 Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, м3/ч 108,7 Максимальная скорость потока рабочей жидкости, м/с 6,0 Чувствительность расходомера по скорости потока, м/с 0,01 Температура жидкости, °С от минус 5 до 50 Удельная проводимость жидкости, См/м не менее 5·10-4 Степень защиты IP68 Напряжение питания расходомера, В =24 |
| 2 | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ СК Ду 200 К-т №1 (для безнапорных труб) Lсв=10 м. /ИВК СК ETH | Номинальный диаметр, DN 200 Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, м3/ч 108,7 Максимальная скорость потока рабочей жидкости, м/с 6,0 Чувствительность расходомера по скорости потока, м/с 0,01 Температура жидкости, °С от минус 5 до 50 Удельная проводимость жидкости, См/м не менее 5·10-4 Степень защиты IP68 Напряжение питания расходомера, В =24 |
| 3 | Монтажные и пусконаладочные работы расходомера (Ду 150) | - Установка щита измерительного комплекса - Монтаж расходомера в колодце - Монтаж линии электроснабжения - Пусконаладочные работы |
| 4 | Монтажные и пусконаладочные работы расходомера (Ду 150) | - Установка щита измерительного комплекса - Монтаж расходомера в колодце - Монтаж линии электроснабжения - Пусконаладочные работы |

Доставка до склада Заказчика.

Стоимость доставки входит в общую стоимость объекта поставки.

Главный инженер - начальник СТО                                                     ________________ О.В. Вебер

Главный энергетик - начальник отдела	                                      _____________ И.Ю. Кондратьев