#### Приложение к Закупочной процедуре

#### Техническое задание

#### Работы по ремонту кабельных колодцев, контуров заземления интегрированной системы безопасности   и габионной подпорной стены.

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 Горнолыжный комплекс ФП «Бобровый лог». |
| 2 | Характеристики объекта | - Кабельная канализация интегрированной системы безопасности в ФП «Бобровый лог». - Подпорная стена из габионов в зоне КПП№2 в ФП «Бобровый лог». |
| 3 | Объем выполняемых работ | - Ремонт подпорных стенок из коробчатых габионов в зоне пешеходного КПП №2; - Усиление колодцев кабельных линий интегрированной системы безопасности согласно схемам (Приложение №3, №4) к настоящему Техническому заданию); -Замена крышек люков колодцев кабельных линий интегрированной системы безопасности согласно схеме - Приложение №3 к настоящему Техническому заданию; - Восстановление горизонтальных заземлителей на опорах канатных дорог с восстановлением общего рельефа отсыпки фундаментов канатных дорог ППКД-К1, ППКД 2 с открытием верхней части фундамента на высоту 100 мм. , с учетом разуклонки насыпного грунта препятствующей скоплению атмосферных осадков и талых вод, и нарезкой водоотводных канав по периметру фундамента; |
| 4 | Основные требования к производителю работ | Опыт производства аналогичных работ. |
| 5 | Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 6 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ –12 мая 2020г; Окончание –10 июля 2020г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметная документация составлена в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в соответствии с Ведомостями объемов работ №1 и №2 (Приложение № 2/1 и №2 к настоящему Техническому заданию); -По окончании работ предоставить исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором |
| 10 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | - Работа на горном склоне; - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки кабельных линий; - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир) аттестованным по программе охраны труда. |

| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | ___________А. Н. Павлив |
| --- | --- |

Исп:

Пакулова Т.Н. т: 256 86 82

Приложение №1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области промышленной безопасности и охраны труда для Подрядчика

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосудар-ственный стандарт. ССБТ. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п. 6.11 | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда по форме А3 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 |  |
| 2 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212 | Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ по профессиям |  |
| 3 | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статьи 212, 213 | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров |  |
| 4 | Строительные работы | При проведении строительных работ персонал обязан соблюдать требования по ОТ и ПБ: - «Правила по охране труда в строительстве»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»; - «Правила противопожарного режима в РФ» | Согласие -информационное письмо |  |

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 11 к «Положению о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в ООО «Ренонс» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в ООО «Ренонс» |  |
| 2 | ПИ № 2 «Производственная инструкция по организации и проведению работ по изоляции источников энергии» |  |
| 3 | ПИ № 3 «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на объектах ООО «Ренонс» |  |
| 4 | ПИ № 13 «Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в ООО «Ренонс» |  |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                                                         __________ А.Н.Павлив

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по ОТ                                                               	_____________ Н.В. Гончарова