Техническое задание

Услуги по ремонту и обслуживанию экранов К1 и К2.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Предметом ремонта, а также дальнейшего гарантийного (в течении полугода со дня заключения договора) и технического обслуживания (в течении двух лет, по истечению гарантийного), являются экраны светодиодные уличные Ledvizor (габариты 7*4 метров) и Ledvizor (габариты 9*5 метров) в комплекте со сборно-разборной конструкцией, расположенные на территории ООО «Ренонс» (Фан Парк «Бобровый лог»), по адресу: г. Красноярск ул. Сибирская, 92.

| № | Наименование | Кол-во | Описание товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по демонтажу/монтажу экранов | 1 | Демонтаж кабинетов со сборно-разборной конструкции экрана, осмотр сборно-разборной конструкции на возможные повреждения, устранение повреждения (если таковые имеются), перед монтажом. Монтаж кабинетов на сборно-разборную конструкцию, после диагностики и ремонта кабинетов. |
| 2 | Диагностика и выявление неполадок кабинетов и соединений | 1 | Провести полную диагностики кабинетов экранов на трассах К1 и К2, а также соединений между кабинетами, прозвонить провода, выявить неисправности центральных плат кабинетов. Провести диагностику блоков питания, выявить неисправности светодиодов. |
| 3 | Услуги ремонта | 1 | Выполнить чистку контактов, ремонт плат в том числе перепайку разъёмов по необходимости, выполнить чистку силовых и сигнальных разъёмов. Устранить неисправности блоков питания, а также выполнить их протяжку. Провести ревизию светодиодов на кабинетах, заменить поврежденные или вышедшие из строя детали платы (светодиоды, драйвера, сопротивления и пр.) по необходимости из имеющихся запасных частей экрана Заказчика. части кабинетов по необходимости. |

В случае невозможности восстановить экраны в имеющихся объемах, допускается уменьшение их площадей. Из невосстанавливаемых кабинетов необходимо сформировать запасные части для последующего ремонта и технического обслуживания экранов на трассах К1 и К2.

Сроки ремонта, со дня подписания договора 45 дней.

Главный специалист отдела ИТ			_____________________ 	Невакшонов Д.А.