# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку операторских для ленточных подъемников

| № | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92 Фанпарк «Бобровый лог» |
| 2 | Размеры габаритные | 2000 х 2000 х 2900 мм. (внутренняя высота 2.4 м.) (согласно эскиза Приложение №1) |
|  | Диапазон эксплуатации | от -30 ˚С до +40 ˚С |
|  | Конструкция каркаса | Рамная, металлическая Проф. труба 120 х 80 мм. Листовая сталь S =5 мм. |
|  | Стены и потолок | Профлист с 8 с утеплителем t= 100 мм. |
|  | Пол | Покрытие пола ЦСП, утепленный с влага защищающим материалом. |
|  | Кровля | Односкатная из профлиста либо: Кровля по коньку двухскатная, мало уклонная. Материал крови - рулонная оцинкованная сталь 0,65 мм. Теплоизоляция: минераловатный (рулонный) утеплитель t=100 мм. |
|  | Окна | ПВХ глухие, однокамерные 900 х 900 мм. - 2шт. ПВХ однокамерное с форточкой (400х400), 900 х 900 мм. – 1шт. |
|  | Дверь | Стальная металлическая 900 х 2000 мм. с замком |
|  | Внутренняя отделка | Стены – плита ОСП =10мм. |
|  | Электроснабжение, отопление | Электрощиток (220 В). Проводка кабель медный ВВГ в кабель-канале. Освещение - светильник светодиодный - 1шт., Теплофон 0.7 кВт – 1 шт. Розеточная сеть (220В) – 2 шт. |
|  | Цвет каркаса | Белый |
|  | Цвет кровли | Синий |
| 3 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Операторская должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 23274-86 Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности |
| 4 | Сроки выполнения работ | До 30 ноября 2024 года |
| 5 | Дополнительные требования Строповка, перевозка (перемещение) | Сверху на раме крыши предусмотрены технологические отверстия для строповки. Под рамой пола установлены лыжи сделанные из проф. трубы 120 х 80 мм. для перемещения в зимнее время. Со стороны входа установлены два металлических кронштейна и два демпфера для перевозки ратраком; |
| 6 | Документация на операторскую | Технический паспорт с указанием: - назначение операторской; - условия эксплуатации; - габариты операторской, материал наружной и внутренней отделки, особенности каркаса, вес; - чертеж операторской с указанием количества и месторасположения дверей и окон и прочих особенностей; - указания по строповке, транспортировке и монтажу; - гарантийные обязательства; |

Начальник службы эксплуатации

ООО «Ренонс»						           _______________ В.В. Ильичев

Начальник ОЭКДиА

ООО «Ренонс»                 			                                   _______________ И.Н. Шмелёв

Приложение №1