Техническое задание

на разработку проектной документации на строительство наружных сетей теплоснабжения к объектам ООО «Ренонс»

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель разработки и задачи проекта | Снижение энергозатрат при переходе с электроотопления объектов на систему теплоснабжения |
| 2. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5 (пяти) лет Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе: - СРО обследование зданий и сооружений; - СРО на работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. |
| 3. | Сведения об объекте | Современный горнолыжный комплекс- Фанпарк «Бобровый лог», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, 92. расположенного на участке площадью 50,98 га. в составе объектов для спорта , отдыха, оздоровительных и культурно массовых мероприятий: - пассажирских подвесных канатно-кресельных и бугельных дорог; здания Офиса; здания спортивно-тренерского комплекса (СТК); здания Сервисного центра «Оазис»; Технического здания; Пляжного Комплекса «Мираж» с открытым бассейном; аттракционов «Родельбан» и «Зипрайдер»; лыжных трасс различного уровня сложности с системой искусственного оснежения; баров-шатров на верхних площадках канатных дорог К-1 и К-2; открытой парковкой для автомобилей и других объектов. |
| 4. | Исходные данные | Проектная и исполнительная документация, правоустанавливающие документы по объектам. |
| 5. | Стадийность проектирования | Двухстадийное 1 стадия: разработка проектной и сметной документации. 2 стадия: разработка рабочей документации. |
| 6. | Объем работ | - Предпроектная проработка, определение участка размещения теплотрассы. 2. Проект планировки линейного объекта (теплотрассы); 3. Проект межевания территории для размещения линейного объекта; - Инженерные изыскания - инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания; - Разработка и согласование с Заказчиком проектной и сметной документации. - Получение от имени Заказчика по доверенности всех необходимых согласований, заключений, допусков во всех заинтересованных и согласующих организациях, учреждениях и предприятиях включая Технические условия; прохождение от имени Заказчика по доверенности государственной или негосударственной экспертизы (по решению Заказчика) проектной документации до получения положительного заключения экспертизы. - Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. |
| 7. | Состав и основные требования к разработке документации | Инженерные изыскания выполнить. В соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в том числе: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 29 декабря 2022 года); СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1); Об утверждении свода правил "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ" (от 05.06.2019 N 329/пр). СНиП 41-02-2003 Тепловые сети; СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) в объеме- технического отчета о инженерно-геологических изысканиях, технического отчета о инженерно-геодезических изысканиях. Объем, детальность материалов инженерных изысканий должны быть достаточны для выбора площадки строительства объекта. Проектную документацию выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в том числе: Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (с изменениями на 27 мая 2022 года) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства в объеме: раздел 1 "Пояснительная записка"; О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 27 мая 2022 года) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 раздел 2 "Проект полосы отвода" (разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории, за исключением случаев, при которых для строительства линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" раздел 5 "Проект организации строительства", содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости такого сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей среды"; раздел 7 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; раздел 8 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта"; раздел 9 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (разрабатывается в случаях, указанных в пункте 3_4 настоящего Положения); раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" |
| 8. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией. Конструктивные решения определяются проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. 1. Теплотрассу запроектировать из стальных бесшовных труб по ГОСТ с применением в качестве изоляции ППУ. Диаметр труб определить проектом исходя из существующих нагрузок: Qот=4,0 Гкал/час. Расчетные параметры в точке подключения: Р1=8 кг/см2, Р2=6,1 кг/см2. Температурный график 150/70°С. Рекомендуемый маршрут прокладки трубопроводов от ТК-1 (новая ТК ул. Свердловская) по ул. Сибирская до территории ФП «Бобровый лог» L=1250 п.м. 2. Предусмотреть горизонтально-направленное бурение под автомобильной дорогой. 3. Трубопроводы проложить бесканальной прокладкой с устройством компенсаторов (вид и количество компенсаторов определить проектом). В качестве запорной арматуры предусмотреть стальные шаровые краны с фланцевым типом присоединения. 3. Предусмотреть устройство тепловой камеры с установкой ИТП и узла учета тепловой энергии, теплоносителя. |
| 9. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. в объеме ОСР, ЛСР, ССРСС. Сметная документация составляется в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год). |
| 10. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи предоставляются в формате *.dxf для проведения экспертиз. |
| 11. | Стоимость инженерных изысканий, обследования и проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме №3П при детальном обосновании затрат. |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер                                     ______________  Павлив А.Н.