#### Техническое задание

Ремонт кровли операторских приводных станций ППКД К-1, К-2

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская,92 Канатные дороги ППКД К-1 и ППКД К-2. |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Операторская приводной станции канатных: Каркас здания – металлический; стены - ГВЛ по металлическому каркасу с теплоизоляцией; фасад- вентилируемая фасадная система Краспан-Колор; кровля - фигурная на пространственной металлической конструкции с покрытием ОSB плитой и мембраной ПВХ; внутренняя отделка стен - стеклообои под покраску; потолки-подвесные Армстронг; двери, окна – ПВХ; полы- линолеум, электрооборудование - освещение, отопление. |
| 3 | Вид работ | Ремонт кровли |
| 4 | Требование к производителю работ | -Опыт производства аналогичных работ не менее трех объектов за период с 2023г по 2024г. -Наличие персонала, обученного и имеющего действующие удостоверения на производство высотных работ:1-2 группа (исполнители работ), 3 группа -(ответственный производитель работ). -Контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда. |
| 5 | Объем выполняемых работ | Ремонт кровель операторских приводных станции канатных дорог ППКД К-1 и ППКД К-2: Объем работ на 1 кровлю: Демонтаж-монтаж плит фасада с сохранением; м2; 15,00. Демонтаж-монтаж водосточной трубы; м.п; 3,00. Демонтаж-монтаж водосточного желоба; м.п; 7,00. Демонтаж существующего гидроизоляционного покрытия; м2; 70,00. Демонтаж-монтаж фанеры-основания участка ремонта толщиной 40 мм; м2; 25,00. Устройство разделительного слоя; м2; 70,00. Устройство гидроизоляции /покрытие кровли из ПВХ мембраны) м2 70,00 Цвет покрытия кровель -синий.. |
| 6 | Основные требования к производству работ | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1-4); - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменениями N 1, 2) - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) - "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; |
| 7 | Сроки выполнения работ | До 20.05.2025г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | - Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.); -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. -Предоставить исполнительную документацию. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном в договоре |
| 10 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 11 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества – 2 года. |
| 12 | Особые условия | - Работы на объекте ОПО; - разработать и согласовать с Заказчиком ППР; - не повреждать строительные конструкции, отделку здания и оборудование на кровле; - осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда. |

Главный     инженер – начальник СТО   _____________________О.В. Вебер

Начальник ОЭКДиА                               _____________________ И.Н. Шмелев

Исп: Гл. специалист

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82