ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка и внедрение решения по мониторингу скорости ветра на пассажирских подвесных канатных дорогах (ППКД) включая поставку, монтаж и настройку оборудования.

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Спортивно-оздоровительный комплекс «Бобровый лог» |  |  |  |
| 2. | Месторасположение объекта | 660006, Россия, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, 92, сооружение 8, 9. |  |  |  |
| 3. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», г. Красноярск |  |  |  |
| 4. Обязательные требования к анемометрам |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  |  | Значения |  |
| Диапазон измерений скорости ветра |  |  | от 0 до 30 м/с |  |
| Стандартная точность (Скорость ветра) |  |  | ±0,5м/сек., |  |
| Класс защиты |  |  | IP65 |  |
| Температура рабочей среды |  |  | -40...+50 °С |  |
| Напряжение питания анемометра |  |  | 12…24В |  |
| Наличие поверки |  |  | 2 года |  |
| 5. | Крепление анемометров | Осуществляется способом, не вносящим изменений в конструкцию и не ослабляющим элементы конструкции ППКД. |  |
| 6. | Место крепления анемометров | Опоры ППКД согласно приложения 1. |  |
| 7. | Количество анемометров | 4 штуки. |  |
| 8. | Место отображения сигналов | 1. Ситуационный центр. АРМ. Сигналы с 4 анемометров. 2. ППКД К1. Пульт анемометра (должен располагаться в операторской на нижней станции). Сигналы с 2 анемометров. 3. ППКД К2. Пульт анемометра (должен располагаться в операторской на нижней станции). Сигналы с 2 анемометров. |  |
| 89. | Отображаемые параметры | «Тревога» - скорость ветра более 15 м./c., «Порыв» - скорость ветра 13-15 м./.c, «Норма» - ветер менее 13 м./с., |  |
| 10. | Способ отображения тревожных сигналов | Визуальный и звуковой (автоматическое включение и выключение световых ламп и звуковых индикаторов, расположенных в 2 операторских канатных дорог). Тревожные события («Тревога», «Порыв») должны дублироваться в АРМ с возможностью отправки тревожных уведомлений в WEB-интерфейс (на облачную платформу), на электронную почту и в один из мессенджеров (по дополнительному запросу: SMS, голосовые уведомления). |  |
| 11. | Объём выполняемых работ | 1. Разработка технического решения; 2. Поставка оборудования и материалов, согласно разработанному решению; 3. Монтаж оборудования; 4. Подключение оборудования, настройка работоспособности системы. |  |  |  |
| 12. | Ограничения. | 1. Исключить земельные работы для протяжки кабеля. 2. Исключить протяжку кабеля по воздуху между опорами ППКД |  |  |  |
| 13. | Состав документации предоставляемый исполнителем | 1. Документация на технические решения 2. Паспорта на оборудование 3. Свидетельство о поверке анемометров 4. Декларации о соответствии анемометров |  |  |  |
| 14. | Гарантийный срок | 12 месяцев на все оборудование. |  |  |  |
| 15. | Срок выполнения работ | До 15.12.2023г. |  |  |  |
| 16. | Требование к оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть оригинальное, новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не из ремонта. |  |  |  |
| 17. | Требования к Исполнителю по завершению работ | Авторское сопровождение. |  |  |  |

Приложение 1.                                           Чертеж 1. 55-23.01.00 Установка анемометров.

Начальник службы эксплуатации                                                 __________ В.В. Ильичев