# Приложение к Техническому заданию 
Требования к составлению сметной документации

|  | N п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Сметно- нормативная база | - Территориальная (ТСНБ-2001) Красноярского края Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» |
|  | 2. | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | 1. Текущий уровень цен (на момент составления сметной документации). |
|  | 3. | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал: 1. Строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) - по статьям затрат (материалам, оплате труда, эксплуатации машин и механизмов). Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ/ТССЦ-2001, и определяемая по фактической текущей сметной стоимости (с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов) в базисный уровень цен переводится индексом на материалы. Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с применением того же индекса. 2. Оборудование – в текущих ценах. Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный склад строительной площадки или франко-место, определенное договором, для передачи оборудования в монтаж. Основой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство являются цены, по которым оно приобретено у поставщиков (заводов-изготовителей). Индекс пересчета на оборудование - региональный индекс на соответствующий период (при наличии). При отсутствии региональных индексов, применяются по соответствующей отрасли ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ |
|  | 4. | Сводный сметный расчет | Согласно п.4.71 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в главах в соответствии с Ведомостью объемов работ, по форме Приложения N 2, Образец N 1 МДС 81-35.2004. |
|  | 5. | Объектные сметы | Согласно п.3.17 МДС 81-35.2004 объектную смету выполнять по форме приложения N2, образец N3 МДС 81-35.2004. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять согласно п.3.25 МДС 81-35.2004 |
|  | 6. | Локальные сметы (расчеты) | Выполнять по форме приложения № 2, образец № 4 МДС 81-35.2004, в текущих ценах. |
|  | 6.2. | Дополнительные затраты и льготы | Районный коэффициент к заработной плате и Надбавки к заработной плате – согласно положений Общих указаний по применению ТЕР. |
|  | 6.3. | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании проектом производства работ, в том числе и коэффициенты приложений № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004, МДС81-40.2006 |
|  | 6.4. | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в базисном уровне цен, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен ("обратным счетом") с использованием индекса пересчета на материалы, утвержденного в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс). При пересчете стоимости материальных ресурсов "обратным счетом" под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование. Для строительных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой. В монтажных работах стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценкой, показывается в отдельном разделе. При пересчете "обратным счетом" в базисный уровень цен текущая стоимость материалов подтверждается документами (договорами, контрактами, прайс-листами и т.д.), согласованными заказчиком. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации. Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материалов, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса. Транспортные расходы для базисной стоимости материалов: При необходимости в сметной документации предусматривается стоимость транспортировки материалов, конструкций и изделий (поставка «франко»), в том числе и от промежуточных перевалочных складов (баз) до приобъектных складов (территориально отличающихся от приведенных в ОУ ТЕР субъекта РФ/зоны) в соответствии с Транспортной схемой, представленной в «ППР». Транспортные схемы, таблицы с расчетом весов, перевозимых ТМЦ, согласовываются с заказчиком. |
|  | 6.5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывать в отдельном разделе локального (расчета) сметы на монтажные работы. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется пересчетом стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен с соответствующим индексом. В случае применения импортного оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс). Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости оборудования, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса. |
|  | 6.7. | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 / МДС 81-34.2004по видам работ с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС). |
|  | 6.8. | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2001по видам работ с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС). |
|  | 14. | Налог на добавленную стоимость | В текущем уровне цен в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ за итогом глав |
|  | 16. | Передача материалов сметной документации заказчику | Оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - ( «Excel» - (.xls) |