#### Техническое задание

#### Капитальный ремонт помоста буксировочной канатной дороги Б-1 .

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92 соор.18 |
| 2 | Исходная документация | Рабочий проект (РД – П-09-15) |
| 3 | Характеристики объекта | Деревянный помост длиной 40 метров, выполняющий функцию сглаживания рельефа участка трассы подъема буксировочной канатной дороги Б-1 на трассе № 1, между 2-й и 3-й опорами. |
| 4 | Объём выполняемых работ | В соответствии с рабочим проектом РД – П-09-15: 1. Подготовительные работы согласно ППР; 2. Устройство временной дороги; 3. Разметка закрепление осей, монтаж фундаментов; 4. Монтаж металлоконструкций основания; 5. Монтаж деревянного помоста с ограждением; 6. Монтаж полимерного настила |
| 5 | - Основные требования к производителю работ | - 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов: ПТО (инженера-строителя, сметчик, прораб, геодезист); монтажники, сварщики с подтверждением квалификации (диплом, удостоверение, иное). 2. Наличие специализированной строительной техники для выполнения работ ( документальное подтверждение– копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное). 3.Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом. 4.Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ |
| 6 | Планируемые сроки выполнения работ | Начало работ - 01.07.2019г. окончание работ - 30.08.2019 г. |
| 7 | Данные по сметной документации | Сметная документация составлена в территориальных единичных расценках с последующей индексацией к СМР (1 кв. 2019г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004) Предоставляется Заказчиком. |
| 8 | Требование к исполнительной документации | По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и проектом. |
| 9 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 11 | Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном Договором. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                                                        __________ А.Н.Павлив

Приложение №1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области промышленной безопасности и охраны труда для Подрядчика

#### Объект: Капитальный ремонт помоста буксировочной канатной дороги Б-1 .

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примеры заполнения |  |  |  |  |
| 1 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосудар-ственный стандарт. ССБТ. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п. 6.11 | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда по форме А3 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 |  |
| 2 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212 | Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ по профессиям |  |
| 3 | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей: - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статьи 212, 213 | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров |  |

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПИ № 3 «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на объектах ООО «Ренонс» |  |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                                                        __________ А.Н.Павлив