Техническое задание

Поставка и монтаж комплекса аудио оборудования, для систем фонового звучания, систем пожарной сигнализации и систем оповещения

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Ренонс»

### 2. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА

660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ

| № | Условие |
| --- | --- |
| 3.1 | Поставка производится с момента заключения Договора |
| 3.2 | Дата поставки оборудования — до 14 декабр 2026 г. |
| 3.3 | Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ — в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки оборудования |

### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

#### 4.1. Общие требования

Система должна представлять собой единый аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий:

- фоновое музыкальное озвучивание территории Фанпарка (зоны отдыха, аллеи, кафе, аттракционы);

- функциональное звуковое сопровождение мероприятий и событий;

- оперативное речевое оповещение персонала и посетителей через микрофонные консоли (в том числе для администрации, охраны, служб эксплуатации);

- интеграцию с системой оповещения ГО и ЧС для трансляции сигналов гражданской обороны и экстренных сообщений;

- интеграцию с системой пожарной безопасности для автоматической трансляции сигналов «Тревога» и эвакуационных сообщений.

#### 4.2. Зональная структура озвучивания

Система должна обеспечивать возможность раздельного управления звуком в следующих зонах:

| № | Зона | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | К-1, Бар «О2» | Озвучивание зоны канатной дороги К-1 и прилегающего бара |
| 2 | К-2, Бар «О2» | Озвучивание зоны канатной дороги К-2 и прилегающего бара |
| 3 | Технический центр | Озвучивание технической зоны и служебных помещений |
| 4 | Трасса 2 (нижняя часть) | Озвучивание нижней части трассы |
| 5 | Схождение трасс 2 и 4 | Озвучивание зоны пересечения трасс |
| 6 | Аллея беседок | Озвучивание прогулочной зоны |
| 7 | Трасса 9а | Озвучивание зоны трассы 9а |
| 8 | Схождение трасс 9а и 9 | Озвучивание зоны пересечения трасс 9а и 9 |
| 9 | Комплекс «Мираж» | Озвучивание зоны пляжного комплекса |
| 10 | Переход трасс 13 и 12 | Озвучивание зоны перехода трасс |
| 11 | Сервис-центр «Оазис» | Озвучивание зоны сервис-центра, информационные объявления |

Количество зон уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком.

#### 4.3. Микрофонные консоли для администраторов и охраны

Для обеспечения оперативного речевого оповещения в систему должны быть интегрированы микрофонные консоли (пульты), размещённые в следующих точках:

| № | Место размещения | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служба охраны (пост охраны, СЦ «Оазис») | 1 шт. | Экстренное оповещение, ГО и ЧС |
| 2 | Администратор Фанпарка (СТК / Офис) | 1 шт. | Общие объявления, мероприятия |
| 3 | Коммерческий отдел / Служба эксплуатации | 1 шт. | Оперативные объявления по зонам |

Микрофонные консоли должны обеспечивать возможность выбора зоны оповещения (все зоны / выбранная зона / группа зон) и приоритетный доступ к системе (режим «экстренное оповещение» с автоматическим снижением уровня фонового звука).

#### 4.4. Интеграция с системой ГО и ЧС

Система должна обеспечивать возможность:

- приёма сигналов от системы ГО и ЧС (сухие контакты / API / аудиовход);

- автоматической трансляции сигналов «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой» и речевых сообщений от уполномоченных лиц;

- приоритетного прерывания фонового воспроизведения при поступлении сигнала ГО и ЧС.

#### 4.5. Интеграция с системой пожарной безопасности

Система должна обеспечивать:

- приём сигналов от системы пожарной сигнализации;

- автоматическую трансляцию сигнала «Тревога» и голосовых сообщений об эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации;

- приоритетное прерывание всех режимов воспроизведения при поступлении пожарного сигнала.

### 5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

В состав системы может входить следующее оборудование:

| № | Наименование | Модель / Тип | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель для всепогодной акустической системы | Crown XTi2002 (или аналог) | 2 | шт. |
| 2 | Модуль Dante для аналогового входа/выхода | Dante Avio (или аналог) | 2 | шт. |
| 3 | Акустический провод для уличной акустики | PROCAST cable SJB 14.OFC.2,077 (или аналог) | 30 | м |
| 4 | Всепогодная акустическая система | SVS Audiotechnik WC-50W (или аналог) | 12 | шт. |
| 5 | Усилитель для всепогодной акустической системы | SVS (или аналог) | 7 | шт. |
| 6 | Модуль Dante Avio | (в составе комплекта) | 7 | шт. |
| 7 | Цифровой микшерный пульт | Behringer X32 (или аналог) | 1 | шт. |
| 8 | Блок расширения | Behringer S32 (или аналог) | 1 | шт. |
| 9 | Карта расширения Dante | — | 1 | шт. |
| 10 | Микрофонные консоли (пульты) | Настольные, с выбором зон | 3 | шт. |
| 11 | Системный блок / сервер управления (АРМ звукооператора) | В составе ПАК | 1 | шт. |
| 12 | Программное обеспечение управления аудиосистемой | Российское ПО (включено в Единый реестр) | 1 | компл. |

Примечание: При замене указываемого оборудования на аналоги — согласование с Заказчиком обязательно.

### 6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ

6.1. Поставщик выполняет монтаж и настройку системы из своих материалов, своими силами и средствами.

6.2. Поставщик обязан:

- Разработать и согласовать с Заказчиком План-схему размещения оборудования, кабельных трасс и зон озвучивания.

- Разработать схему разделения зон оповещения с учётом микрофонных консолей и приоритетов (фоновая музыка → объявления → ГО и ЧС → пожарная тревога).

- Разработать регламент работы системы, включая инструкции для администраторов и охраны по использованию микрофонных консолей.

- Выполнить монтаж в соответствии с согласованной схемой.

- Настроить оборудование и программное обеспечение, обеспечить интеграцию с системами ГО и ЧС и пожарной сигнализации.

- Провести инструктаж персонала Заказчика по работе с системой (в том числе по использованию микрофонных консолей, оповещению по зонам, действиям при сигналах тревоги).

- Передать эксплуатационную документацию в полном объёме.

6.3. По окончании работ предоставить эксплуатационную документацию в составе:

- Рабочая документация (схемы, планы, спецификации);

- Регламент работы системы;

- Инструкция пользователя для администраторов и охраны;

- Инструкция по эксплуатации системы в режимах ГО и ЧС и пожарной тревоги;

- Исходные файлы с настройками оборудования.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Параметр | Срок |
| --- | --- |
| Гарантия на монтажные работы | 12 месяцев с даты подписания акта приёмки |
| Гарантия на оборудование | 24 месяца с даты поставки |

### 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, иметь сертификаты или декларации соответствия ЕАС.

8.2. При возникновении необходимости приобретения дополнительных материалов, не учтённых в ТЗ, их приобретение осуществляется силами и за счёт Поставщика без увеличения стоимости Договора.