Техническое задание

Комплекс работ по ревизии восьми роликовых балансиров, установленных на опорах К1, К2

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Комплекс работ по ревизии восьми роликовых балансиров на канатных дорогах ППКД К-1 рег.№ ААА0001123 и ППКД К-2 рег. № ААА0001124 |
| --- | --- |
| Наименование технических устройств и характеристика | Пассажирская подвесная одноканатная кресельная дорога «К-1» рег. № ААА0001123 Количество опор – 12 шт. Высота опор от 6 до 14 м. Перепад высот – 345 м. Длина по склону 1471 м. Пассажирская подвесная одноканатная кресельная дорога «К-2» рег. № ААА0001124 Количество опор – 13 шт. Высота опор от 3,5 до 14 м. Перепад высот – 242 м. Длина по склону 857 м. |
| Перечень работ | 1. Демонтаж несуще-тягового каната с балансиров. 2. Демонтаж роликового балансира с опоры и опускание его до уровня земли. 3. Разбор роликового балансира на составные элементы. Чистка и визуальный осмотр на наличие повреждений. 4. Магнитная дефектоскопия осей (при необходимости). 5. Замена подшипников скольжения(втулок), осей, крепежных элементов на новые (при необходимости). 6. Сборка и смазка роликового балансира. 7. Подъем и монтаж роликового балансира на опоре. 8. Монтаж несуще-тягового каната на балансир. 9. Регулировка положения каната на роликовом балансире. 10. Комплексное обследование ППКД под нагрузкой. |
| Гарантийные обязательства | Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев. |
| Требования к оказанию услуг | Работы проводятся в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности, требованиями норм и правил Ростехнадзора, требованиями нормативной и технической документации, требованиями руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, чертежей конструктивных узлов, руководств по обслуживанию роликовых балансиров, требований по проведению проверок роликовых балансиров канатных дорог. |
| Требования к исполнителю | Наличие оснастки, инструмента и приспособлений для проведения работ. Опыт проведения работ по ремонту и обслуживанию балансиров канатных дорог. |
| Предоставляемые документы | Акт сдачи-приемки выполненных работ. Отчет о проведении проверки. |
| Срок выполнения | с 21.09.2026 г. по 31.10.2026 г. |

Главный инженер – начальник СТО                                                             О.В. Вебер

Начальник ОЭКДиА                                                                                     И.Н. Шмелёв

Главный механик-начальник отдела	                                                    А.В. Власов