ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кварцевого песка и активированного угля БАУ-А для фильтрующей загрузки локальных очистных сооружений

| № | Наименование |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 |  | Песок кварцевый |  |
| 1 | Кварцевый песок для ЛОС окатанный, фракция 0,8-1,6 мм в объеме 5 тонн. Упаковка Биг Бэк |  | Фракция 0,8-1,6 мм Массовая доля глинистых частиц 0,1-0,3% Влажность 0,1-0,2% Содержание оксида кремния (SiO2) 97,5-99,5% Упаковка МКР 1 тонна (Биг Бэг) Насыпная плотность 1,4-1,5 Содержание оксида железа (Fe2O3) 0,05-0,15% Содержание оксида алюминия (Al2O3) 0,5-1% Измельчаемость не более 4% Истираемость не более 0,5% |
| Лот 2 |  | Активированный уголь БАУ-А |  |
| 1 | Активированный уголь БАУ-А в объеме 2 тонн. Упаковка Биг Бэк |  | Содержание влаги, %, не более 10 Насыпная плотность, г/дм³ 240 Общее содержание золы, %, не более 6 Адсорбционная активность по йоду, %, не менее 60 Суммарный объем пор по воде, см³/г, не менее 1,6 |
| Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с номенклатурными позициями, имеющимися в наличии или реализуемыми поставщиком. |  |  |  |

Доставка до склада Заказчика.

Стоимость доставки входит в общую стоимость объекта поставки.

Срок поставки 1-2 недели с момента заключения договора

Главный инженер - начальник СТО                                                     ________________ В.В. Бродов

Главный энергетик - начальник отдела	                                      _____________ И.Ю. Кондратьев