Техническое задание

На поставку и монтаж комплекса оборудования для радиоретранслятора

| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «Ренонс» |  |  |
| 2 | РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА |  |
| 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 |  |  |
| 3 | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ |  |
|  | 3.1 | Поставка производится с момента заключения Договора. |
|  | 3.2 | Дата поставки оборудования до 01 сентября 2026 г. |
| 4 | ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |  |
|  | 4.1 | Система радиосвязи, в составе: - Транкинговая, четырёхканальная базовая станция уровня DMR Tier 2 в комплекте с пакетом диспетчерского ПО и АРМ администратора-диспетчера системы, а также антенно-фидерные устройства (АФУ); - Носимые абонентские радиостанции DMR: Комплект №1 с GPS: Радиостанци стандарта DMR c GPS с комплексом лицензий на подключение к транкинговой системе уровня DMR Tier 2, на подключение к ПО диспетчеризации. Комплект №2 без GPS: Радиостанци стандарта DMR с комплексом лицензий на подключение к транкинговой системе уровня DMR Tier 2, на подключение к ПО диспетчеризации. - Стационарные абонентские радиостанции DMR: Радиостанци стандарта DMR с комплексом лицензий на подключение к транкинговой системе уровня DMR Tier 2, на подключение к ПО диспетчеризации, в комплекте для установки в качестве стационарной радиостанции |
|  | 4.2 | Система диспетчеризации представляет собой аппаратно-программный комплекс, включающий в себя аппаратную платформу стандарта DMR Tier 2, включая серверное и диспетчерское программное обеспечения (ПО), в составе: - Серверное ПО в комплекте с пакетом лицензий для работы в системе диспетчеризации и ПО администратора-диспетчера системы; - Носимые и стационарные абонентские радиостанции DMR поддерживающие технологию псевдо транкинга или аналогичные; - Стационарные абонентские радиостанции DMR поддерживающие технологию псевдо транкинга или аналогичные; - Комплект АФУ для БС. Оборудование радиосвязи и система диспетчеризации должны обеспечивать: - Автоматическое назначение абонентским устройствам каналов для передачи голоса или данных без использования выделенного канала управления; - Возможность расширения системы до многосайтовой транкинговой системы с поддержкой автоматического роуминга; - Подключение 1 рабочего места диспетчера; - Возможность исполнять базовые диспетчерские функции с помощью мобильного приложения (технология PoC); - Управление доступом радио абонентов к базовой станции; - Диспетчеризацию голосовых вызовов (кросс-патч); - Поддержку всех типов голосовых вызовов между мобильными абонентами и диспетчером (индивидуальный, групповой, широковещательный, аварийный); - Передачу/прием текстовых сообщений между мобильными абонентами и диспетчером (индивидуальные и в группу); - Отображение регистрации абонентских устройств в сети; - Передачу команд управления на радио абонентов и отображение их статусов (в сети, не в сети, по запросу, текущее состояние); - Мониторинг уровня радиосигнала, принимаемого от радиостанции; - Инициацию визуальных и звуковых предупреждающих оповещений; - Запись голосовой активности в радиоэфире и текстовых сообщений в журнал событий; - Запись событий о регистрации абонентов в сети; - Удаленную активацию/деактивацию радиостанций в случае утери; - Прослушивание обстановки вокруг абонента; - Инструмент построения отчетов; - Программирование радиостанций по радиоэфиру; - Экспорт и импорт базы данных абонентов и основных настроек приложения; - Резервное копирование и восстановление базы данных; - Русскоязычный интерфейс системы диспетчеризации; - Хранение информации должно быть не менее 60 суток; - Программное обеспечение должно иметь возможность работы с сетями различных производителей абонентского оборудования. - Применяемое в проекте Программное обеспечение системы диспетчеризации радиосвязи должно быть Российского производства, что должно быть подтверждено Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности. А также информация о наличии такого ПО должна содержаться в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Данные сведения должны быть подтверждены необходимыми документами (Исполнение Указа Президента РФ №166 от 30.03.2022г). |
|  | 4.3 | # Общие характеристики базовой станции (БС): - Количество поставляемых базовых станций - 1 шт; - Базовая станция должна содержать приемо-передатчик мощностью до 50Вт. - Должно быть организовано не менее 4 каналов связи в соответствии с технологией TDMA стандарта DMR. # Технические характеристики базовой станции: - Шкаф аппаратный 18U в комплекте, конструктив 19", глубина 600мм; - Комбайнер гибридный; - Дуплексер; - ИБП не менее 1 кВа (не менее 5 часов автономной работы) c SNMP картой в комплекте; - Количество каналов, не более 64; - Рабочее напряжение: пост. ток: 13,6 В ±15 %; перем. ток: 100–240 В; - Потребление тока (пост. ток): режим ожидания: ≤ 0,9 А; передача данных: ≤ 12 А; - Потребление тока (перем. ток): режим ожидания: ≤ 0,35 А; передача данных: ≤ 1,2 А; - Выходная мощность РЧ-сигнала: 5–50 Вт (с возможностью регулировки); - Частотная модуляция (ЧМ): 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц; - Цифровая модуляция 4FSK: 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD; 12,5 кГц; данные и голос: 7K60FXW; - Кондуктивное/эмиссионное излучение - рабочий режим: ≤ 1 ГГц -36 дБм, > 1 ГГц -30 дБм; - Кондуктивное/эмиссионное излучение - режим ожидания: ≤ 1 ГГц -57 дБм, > 1 ГГц -47 дБм; - Ограничение модуляции: ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц; - Мощность по соседнему каналу: 60 дБ при 12,5/20 кГц; 70 дБ при 25 кГц; - Рабочая температура: от -30℃ до +60℃; - Температура хранения: от -40℃ до +85℃; - Комплект лицензий в необходимом объеме. |
|  | 4.4 | # Требования к радио серверу: # Радио сервер должен представлять собой аппаратно-программное устройство на базе сервера, осуществляющее круглосуточную запись всех сеансов радиосвязи и маршрутов передвижения абонентских терминалов с информацией об их статусе в режиме единого времени. Осуществлять хранение базы данных на срок не менее 60 дней. ПО должно быть включено в Единый реестр российского программного обеспечения. |
|  | 4.5 | # Требования к терминалу диспетчера (АРМ): # Терминал диспетчера должен представлять собой аппаратно-программное устройство на базе ПК, имеющее в своём составе звуковую карту, компьютерную акустику и настольный микрофон c PPT. # Количество поставляемых АРМ диспетчера - 1 комплект. # Терминал диспетчера должен позволять диспетчеру: - Отправлять на абонентские терминалы и отображать полученные от них короткие текстовые сообщения; - Прослушивать все типы голосовых вызовов в радиосети; - Получать аналитические отчеты и обобщенную информацию в виде сводных таблиц и графиков активности. |
|  | 4.6 | # Функциональные требования к стационарной радиостанции: - Количество поставляемых стационарных радиостанций - 5 комплектов. - Режима работы (цифровой, аналоговый); - Встроенный громкоговоритель; - Приоритетное сканирование каналов; - Шифрование радиоэфира открытыми алгоритмами; - Возможность работы в системе DMR TIER II - Аварийный вызов в цифровом режиме. - Возможность работы в транкинговой системе # Технические требования и состав комплекта стационарной радиостанции: - Диапазон частот: VHF 136-174 MHz; - Рабочая Температура, не хуже: -30℃ ~ +60℃; - Уровень пыле-влагозащиты: не менее IP54; - Количество каналов: 48 (до 3 зон); - Выходная мощность РЧ сигнала: не менее 24 Вт; - Напряжение питания: не более 13.6 В±15%; - Максимальная выходная аудио мощность (внешняя): не менее 12 Вт; - Размеры: не более: 164мм×43мм×150мм; - Комплектация: Выносная тангента-микрофон, монтажная скоба и метизы для крепежа, держатель микрофона, предохранитель, кабель электропитания, источник бесперебойного питания с АКБ, антенна с кабелем и разъемом, руководство пользователя на русском языке. - Абонентская лицензия для подключения к системе диспетчеризации. - Лицензия работы в транкинговом режиме |
|  | 4.7 | # Функциональные требования к носимой радиостанции с GPS/ ГЛОНАСС модулем: - Количество поставляемых носимых радиостанции – 10 шт. - Режима работы (цифровой, аналоговый); - Удаленный мониторинг; - Удаленное включение/выключение, блокировку; - Приоритетное сканирование каналов; - Шифрование радиоэфира открытыми алгоритмами; - Аварийный вызов в цифровом режиме; - Возможность работы в системе DMR TIER II - Уровень пыле - и влагозащиты не менее IP67. - Возможность работы в транкинговой системе # Технические требования и состав носимой радиостанции: - Диапазон частот: VHF 136-174 MHz; - Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS; - Выходная мощность, не хуже 1Вт/4Вт; - Шаг сетки частот: 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц; - Вес (с антенной и аккумулятором), не более: 266г; - Дисплей: наличие не менее 0,90-дюймовый OLED-дисплей; - Рабочая температура, не хуже –25 ... +60 °C; - Антенна – 1 шт.; - Аккумулятор: Литий-полимерный, емкость не менее 3000 мА/ч, не менее IP67 – 1 шт; - Руководство пользователя к радиостанции – 1 шт.; - Одноместный зарядный стакан -1 шт.; - Сетевой адаптер -1 шт; - Абонентская лицензия для подключения к системе диспетчеризации. - Лицензия работы в транкинговом режиме |
|  | 4.8 | # Функциональные требования к носимой радиостанции без GPS/ ГЛОНАСС модулем: - Количество поставляемых носимых радиостанции – 35 шт. - Режим работы (цифровой, аналоговый); - Удаленный мониторинг; - Удаленное включение/выключение, блокировка; - Приоритетное сканирование каналов; - Шифрование радиоэфира открытыми алгоритмами; - Аварийный вызов в цифровом режиме; - Возможность работы в системе DMR TIER II - Уровень пыле - и влагозащиты не менее IP67. # Технические требования и состав носимой радиостанции: - Диапазон частот: VHF 136-174 MHz; - Выходная мощность, не хуже 1Вт/4Вт; - Шаг сетки частот: 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц; - Вес (с антенной и аккумулятором), не более: 266г; - Дисплей: наличие не менее 0,90-дюймовый OLED-дисплей; - Рабочая температура, не хуже –25 ... +60 °C; - Антенна – 1 шт.; - Аккумулятор: Литий-полимерный, емкость не менее 3000 мА/ч, не менее IP67 – 1 шт; - Руководство пользователя к радиостанции – 1 шт.; - Одноместный зарядный стакан -1 шт.; - Сетевой адаптер -1 шт; - Абонентская лицензия для подключения к системе диспетчеризации. - Лицензия на приоретизацию вызова - Лицензия работы в транкинговом режиме |
|  | 4.9 | # Состав комплекта дополнительного оборудования: - Программное обеспечение для пользовательского программирования – 1 комплект; - Кабель для программирования ретранслятора и стационарных радиостанций, носимых радиостанций – 1 комплект; - Выносной динамик-микрофон для носимого комплекта – 10 шт.; - Запасная батарея аккумуляторная для носимого комплекта: емкость не менее 3000 мА/ч – 29 шт.; - Устройство зарядное многоместное (не менее 6 мест), адаптер 220В – 3 шт. |
| 5 | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ |  |
|  | 5.1 | Монтаж производится с момента получения радиочастот, или радиочастотных каналов, а также на регистрацию РЭС и образование позывных. |
|  | 5.5 | Сроки монтажа и пусконаладки, в 2026 году по Договору определяются сторонами в календарном графике (далее – График), который разрабатывает Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора и утверждается Покупатель после устранения Поставщиком выявленных замечаний. |
| 6 | ЦЕЛЬ МОНТАЖА |  |
|  | 6.1 | Монтаж системы цифровой радиосвязи (далее СЦР), позволяющей полностью обеспечить качественную оперативную мобильную радиосвязь на всей территории ООО «Ренонс» для сменного оперативного, технологического персонала, а также специальных формирований по ГО и ЧС, формируемых в случае аварийных ситуаций либо по производственной необходимости из штатного персонала ООО «Ренонс». |
| 7 | МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА |  |
|  | 7.1 | Монтаж и настройка выполняются поставщиком - из его материалов, его силами и средствами. Поставщик обязан: 1. Разработать и согласовать с Покупателем План-схему размещения оборудования и обеспечения электропитанием оборудования комплекса радиосвязи. 2. Разработать схемы организации и регламента связи с учетом требований Покупателя и согласование их путем подписания Акта предварительного обследования. 3. Приобрести необходимый объем материалов, оборудования и программного обеспечения для инсталляции комплекса радиосвязи удовлетворяющих требованиям Покупателя. 4. Выполнить монтаж в соответствии с Планом-схемой. 5. Настроить и запрограммировать параметры мобильных и абонентских радиостанций в соответствии с утвержденным регламентом связи и требованиями Покупателя. 6. Настроить АРМ администратора - диспетчера СЦР. 7. Произвести настройку оборудования. 8. Произвести инструктаж ответственных лиц из числа персонала Покупателя по вопросам работы и эксплуатации внедряемой системы. При возникновении необходимости приобретения дополнительных материалов и оборудования, не учтенных в ТЗ, их приобретение и доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика без увеличения стоимости Договора |
|  | 7.2 | Оказание содействия Покупателю в подготовке пакета документов (исходные данные) для получения заключения экспертизы возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС. Оказание содействие Покупателю в подготовке пакета документов на получение разрешения на присвоение (назначение) и использование радиочастот или радиочастотных каналов, а также на регистрацию РЭС и образование позывных. |
|  | 7.3 | Согласовать с Покупателем перечень оформляемой документации для сдачи Покупателю и т.д., в объёмах, достаточных для эксплуатации оборудования Покупателем в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | 7.4 | К месту установки БС обеспечить монтаж линий электропитания, линий связи, шкафа для установки оборудования. |
|  | 7.5 | Выполнить настройку поставляемого оборудования в соответствии с разрешением на использование радиочастот или радиочастотных каналов. |
|  | 7.6 | По окончании работ предоставить эксплуатационную документацию в составе: - Рабочая документация; - Регламент радиосвязи; - Планы расположения кабельных трасс, базовой станции; - Таблицы конфигурации элементов системы; - Инструкцию пользования системой; - Исходные файлы с настройками оборудования. |
| 8 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |  |
|  | 8.1 | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.), и соответствовать действующим нормативным документам. |
|  | 8.2 | Радиостанции должны быть разрешены к ввозу на территорию РФ, находиться в Едином реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) или в реестре Роскомнадзора. |
|  | 8.3 | Радиостанции иметь действующую декларацию соответствия ЕАС |
|  | 8.4 | Версия прошивки на радиостанции не ниже версии 3.2 или другой последней официально выпущенной для использования на территории РФ от завода изготовителя. |
| 9 | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
|  | 9.1 | Для монтажных работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки Покупателем. Результат должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результатов работ. Гарантия на оборудование – 24 (двадцать четыре) месяцев. |