ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мотовездеход

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки |  |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотовездеход |  | Утилитарный |
| 2 | Количество |  | 1 шт. |
| 3 | Фирма изготовитель машины |  | «AODES» |
| 4 | Год изготовления |  | Не ранее 2025 г. |
| 5 | Двигатель число цилиндров рабочий объем двигателя мощность двигателя охлаждение |  | 2 от 800 до 1000 см3 от 70 до 80 л.с. жидкостное |
| 6 | Рулевое управление |  | Электроусилитель руля |
| 7 | Трансмиссия |  | вариатор (L-H-N-R-P). Есть режимы 2WD / 4WD с блокировкой. |
| 8 | Размер шин |  | передние AT (27×9-R14), задние AT (27×11-R14) |
| 9 | Электрический стартер |  | Да |
| 10 | Комплектация |  | Трёхместная, с закрытой кабиной, лобовым стеклом с омывателем и щёткой, кондиционером, отопителем, светодиодной оптикой, зеркалами заднего вида, бардачком и розетками 12 В |
| 11 | Тормоза |  | Двойные дисковые спереди и сзади, система торможения двигателем. |
| 12 | Сухой вес |  | Не более 900 кг |
| 13 | Лебедка |  | Тяговое усилие не менее 2000кг. |
| 14 | Габариты мотовездехода: Длина х Ширина х Высота |  | Не более 3358 х 1913 х 1947мм |
| 15 | Передняя подвеска |  | Двойные А-образные рычаги, газомасляные амортизаторы с регулировкой. |
| 16 | Задняя подвеска |  | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, газомасляные амортизаторы с регулировкой |
| 17 | Грузоподъемность |  | Не мене 300 кг. |
| 18 | Гарантийные обязательства |  | Не менее 12 месяцев. |
| 19 | Материалы для мотовездехода |  | Контактный ключ – 2 шт. Ремень вариатора - 1 шт. |
| 20 | Передача и пуско-наладка |  | Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
| 21 | Техническое обслуживание |  | Первое техническое обслуживание ТО-1, включая расходные материалы, проводится за счет Поставщика. |
| 22 | Статус поставщика |  | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку мотовездехода, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |
| 23 | Чистота сделки |  | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар. |
| 24 | Срок поставки товара |  | Не позднее 25.12.2026г. Допускается досрочная поставка товара. |
| 25 | Место поставки |  | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23. |
| 26 | Условия поставки | Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа. |  |

Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Старший механик                                                      А.А. Андреев