Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству сноупарка и снежных конструкций трасс могула и фан-кросса

1. Заказчик: ООО «Ренонс» (Фанпарк Бобровый Лог»).

2. Наименование работ: выполнение работ по строительству сноупарка и снежных элементов на трассах.

3. Характеристики:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Технические характеристики | Кол. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по строительству сноупарка для начинающих и продвинутых райдеров. Трасса №14 (Рис.1) | Ширина парка: 20 - 35 м. Длина парка: 250 м. Сноупарк состоит из следующих частей: - Стартовая платформа 20 м. на 10 м .(минимальные размеры) - 1ый джиббовый стол. Установлены 2 джиббовые перила из общего набора фигур. Левая линия для начинающих. - 2 ой джиббовый стол. Установлены 2 джиббовые фигуры из общего набора фигур. Фигуры выбираются с учетом скорости набранной райдером после первого джиббового стола - 1 эйр-стол. Установлены 2 кикера с транзитами 4 м и 6 м. - 2 эйр-стол. Установлены 2 кикера с транзитами 5 м и 8 м. Стол имеет Роллерную форму. Угол приземления соответствует углу вылета кикеров. | 1 |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению наборов фигур для джиббинга | Набор фигур для джиббинга: Dance floor Box l = 6 m (h=0,5) 1 шт. Flat rail l = 6 m(h=0,7m) 1 шт. Flat rail l = 4 m(H=0,7 m) 1 шт. где h – высота фигуры или её части; l – длина фигуры.. | 1 |
| 3 | Выполнение работ по строительству трассы Могул | Стартовая площадка 5*20 м Трасса могула 100*20 м угол 18-20 градусов 3 ряда бугров | 1 |
| 4 | Выполнение работ по строительству трассы Фан-кросс | Стартовая площадка 5*15м Трасса 150*15 м (Ролл секции, Стэп ап, Стэп даун, контр уклон, финишный трамплин) | 1 |

4. Место поставки: г. Красноярск, ул. Сибирская, д.92, ФП «Бобровый лог», горнолыжная трасса №14, конкретное место уточняется по согласованию с Заказчиком.

5. Срок (период) выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта и предоставления снега и техники (сноупарк) и поступления предоплаты 45 дней (джибб - фигуры), но не позднее 31.12.2023 г. В случае невозможности подготовки снега по погодным условиям сроки выполнения работ могут быть скорректированы по согласованию сторон.

6. Длина сноупарка 250 м, ширина сноупарка: 25 м. – 35 м.

7. Предусмотреть площадки для установки:

7.1. ББКД (безопорная буксировочная канатная дорога) вдоль сноупарка / ленточного подъемника;

7.2. турникета ППС по согласованию с Заказчиком.

8. Обеспечить возможность подготовки сноупарка снегоуплотнительной техникой в период его эксплуатации.

Начальник службы эксплуатации				В.В. Ильичев

Заместитель генерального директора

по коммерческой работе		 				Г.Н. Ботвинин