#### Приложение к Закупочной процедуре

#### Техническое задание

#### Ремонт деревянных беседок «Экспедиция " и "Снежный барс"

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 |
| 2 | Характеристики объекта | Деревянные беседки расположены на Аллее беседок верхней станции ППКД-1 (канатная дорога), представляют собой деревянные рубленные сооружения с площадками, навесами. Фундаменты, обвязка, сруб беседок выполнены из круглых лесоматериалов (диаметр бревен: 28-32см) с обработкой – скоблёнка с сохранением рельефа и текстуры дерева, кровля двухскатная по бревенчатой стропильной системе (диаметр бревен: 14-16 см), покрытие кровли – мягкая кровля «Шинглас» по деревянному настилу; полы и настилы деревянные; мебель – деревянная монолитно встроенная, в соответствии со схемой (Приложение№4 к настоящему Техническому заданию-Схемы беседок). |
| 3 | Объем выполняемых работ | Ремонтно- восстановительные работы деревянных конструкций бревенчатых фундаментов, настилов, ограждений, конструкций кровли, деревянной мебели согласно ведомости объемов работ Приложение №2 и Приложения №3 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Основные требования к производителю работ | Опыт производства аналогичных работ, наличие необходимого инвентаря, инструмента, специализированной техники. |
| 5 | Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 6 | Основные требования к производству работ | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации. Древесина для несущих элементов и деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 сортов по ГОСТ 8486-86 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям, должны удовлетворять требованиям СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции Работы выполнять строго в границах строительной площадки, не допуская нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ на площадке строительства. Не допускать перемещение, складирование строительных материалов в зоне пешеходной дорожки для посетителей Фанпарка «Бобровый лог». Не допускать загрязнение окружающей среды строительным мусором и горюче смазочными материалами, мусор складировать в мешки с последующим вывозом. Содержать место проведения работ в соответствии с установленными правилами техники безопасности и строго соблюдать правила противопожарной безопасности. |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ – 19 апреля 2021г; Окончание – 30 мая 2021г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в соответствии с Ведомостью объемов работ -Приложение №2 и Приложение №3 к настоящему Техническому заданию; - По окончании работ предоставить: - расчет фактически выполненных объемов работ (настилы-полы, кровли, сруб, ограждения с приложением исполнительных схем); - исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором |
| 10 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | Доставку материалов от нижней станции ППКД-1 до места производства работ организует Заказчик без учета погрузо-разгрузочных работ (с помощью снегоуплотнительной техники – ратрака по завершению горнолыжного сезона). - Определить и согласовать с Заказчиком зоны строительной площадки. - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным на высотные работы и по программе охраны труда. |

| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | ___________А. Н. Павлив |
| --- | --- |

Исп:

Пакулова Т.Н. т: 256 86 82