ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку снегохода

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки |  |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 |  |  |  |
| 1 | Снегоход |  | Утилитарный |
| 2 | Количество |  | 1 шт. |
| 3 | Фирма изготовитель машины |  | «AODES» |
| 4 | Год изготовления |  | Не ранее 2025 г. |
| 5 | Двигатель число цилиндров рабочий объем двигателя мощность двигателя турбонаддув охлаждение |  | 3 от 800 до 1000 см3 от 150 до 180 л.с. да, с интеркулером жидкостное |
| 6 | Руль |  | Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками. Подогрев рукояток. Поручень для хвата |
| 7 | Ветровое стекло |  | Стандарт |
| 8 | Зеркало заднего вида |  | 2 шт. стандарт |
| 9 | Электрический стартер |  | Да |
| 10 | Количество мест. |  | 2 Водительское сиденье с подогревом Пассажирское сиденье со спинкой и рукоятками Двухместное модульное с отделением для хранения |
| 11 | Гусеница Ширина Высота грунтозацепов |  | от 500 мм до 600 мм не менее 32 мм, не более 45 мм |
| 12 | Сухой вес |  | Не более 350 кг |
| 13 | База лыж |  | Не менее 1000 мм |
| 14 | Габариты снегохода: Длина х Ширина х Высота |  | Не более 3300 х 1250 х 1500 мм |
| 15 | Передняя подвеска |  | Двойные А-образные рычаги с регулируемыми амортизаторами |
| 16 | Задняя подвеска |  | Регулируемая |
| ЛОТ 2 |  |  |  |
|  | Снегоход |  | Утилитарный |
|  | Количество |  | 1 шт. |
|  | Фирма изготовитель машины |  | «AODES» |
|  | Год изготовления |  | Не ранее 2025 г. |
|  | Двигатель число цилиндров рабочий объем двигателя мощность двигателя охлаждение |  | От 2 до 3 от 800 до 1000 см3 от 80 до 120 л.с. жидкостное |
|  | Руль |  | Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками. Подогрев рукояток. Поручень для хвата |
|  | Ветровое стекло |  | Стандарт |
|  | Зеркало заднего вида |  | 2 шт. стандарт |
|  | Электрический стартер |  | Да |
|  | Количество мест. |  | 2 Водительское сиденье с подогревом Пассажирское сиденье со спинкой и рукоятками Двухместное модульное с отделением для хранения |
|  | Гусеница Ширина Высота грунтозацепов |  | от 500 мм до 600 мм не менее 32 мм, не более 45 мм |
|  | Сухой вес |  | Не более 350 кг |
|  | База лыж |  | Не менее 1000 мм |
|  | Габариты снегохода: Длина х Ширина х Высота |  | Не более 3300 х 1250 х 1500 мм |
|  | Передняя подвеска |  | Двойные А-образные рычаги с регулируемыми амортизаторами |
|  | Задняя подвеска |  | Регулируемая |
| Условия поставки |  |  |  |
| 17 | Гарантийные обязательства |  | Не менее 12 месяцев. |
| 18 | Материалы для снегохода |  | Контактный ключ – 2 шт. Масло моторное синтетическое - 3 шт. Ремень вариатора 3 шт. |
| 19 | Передача и пуско-наладка |  | Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
| 20 | Техническое обслуживание |  | Первое техническое обслуживание ТО-1 (300км), каждого снегохода, включая расходные материалы, проводится за счет Поставщика. |
| 21 | Статус поставщика |  | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку снегоходов, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |
| 22 | Чистота сделки |  | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар. |
| 23 | Срок поставки товара |  | Не позднее 25.12.2026г. Допускается досрочная поставка товара. |
| 24 | Место поставки |  | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23. |
| 25 | Условия поставки | Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа. |  |

Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Главный механик                                                      А.В. Власов